Değerlendirme Raporu

Bu rapor, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin 24.07.2025 tarihli, 07.2675 sayılı ve 08.08.2025 tarihli, 07.2915 sayılı bilgi talep yazısına istinaden Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından sağlanan teknik rapor ve ekleri hakkındadır.

- Bina Kullanım Sınıfı (BKS) değeri 1 olan müze yapısının “Kapsamlı Bilgi Düzeyi” esaslarına göre değerlendirilmesi gerektiği TBDY 2018 Madde 15.2.2.1’de kesin olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla tüm saha çalışmasının bu doğrultuda yürütülmesi beklenmektedir. Ancak teknik rapor içeriğinde “mevcut beton dayanımı”nın belirlenmesi amacıyla “Sınırlı Bilgi Düzeyi” dikkate alındığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, her blokta ayrı ayrı olmak üzere, en az 9 adet karot numunesi alınması gereklidir. Ancak mevcut beton dayanımı belirleme çalışması her bir blokta toplam 3 adet karot numune sonucuna göre yapılmıştır. Ayrıca, karot dayanım sonuçlarının dağılımına bakıldığında, performans hesaplarının güvenilirliği açısından toplam 3 adetten daha fazla dayanım sonucuna ihtiyaç olduğunun bir göstergesi de bloklarda çok düşük ve çok yüksek değerlerin bir arada bulunmasıdır.

- Kapsamlı bilgi düzeyine göre, sahada her blok için ayrı ayrı olmak üzere en az birer adet temel inceleme çukurunun açılması konusu, TBDY 2018 Madde 15.2.4.1 ve 15.2.5.1’de “…temel sistemi bina içinde veya dışında açılacak yeterli sayıda inceleme çukuru ile belirlenecektir.” şeklinde kurala bağlanmıştır. Rapor içeriğinde ise binanın halihazırda hizmet veren bir müze binası olması nedeniyle böyle bir çalışmanın yapılmadığı belirtilmiştir. Gerek mevcut temel konfigürasyonunun yeterliliğinin anlaşılabilmesi, gerekse olası bir güçlendirme çalışmasında önemli bir maliyet kalemi olan temel yeterliliğinin, blokların dışında ya da bodrum katın içinde gerektiği kadar temel muayene çukuru açılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

- Bölüm 10 “Güçlendirmenin Değerlendirilmesi” içeriğinde yer alan “temel taşıma gücü yetersiz” ifadesini destekleyecek bir hesap detayı teknik rapor ve eklerinde bulunmamaktadır.

- Rapor içeriğinde mevcut beton ve donatı dayanımı tespiti çalışmalarıyla ilgili olarak akredite bir yapı laboratuvarına ait ıslak imzalı deney sonuçları yer almamaktadır.

- Hesaplarda dikkate alınan döşeme yükleri rapor içeriğinde bulunmamaktadır.

- Yapılan zemin etüdü kapsamında açılan 33 adet sondaj çukurundan iki tanesi 14-15 m aralığında, iki tanesi ise 9-10 m aralığında, kalan yirmi dokuzu ise 8 m’den az derinliktedir. Zemin etüdü hazırlama esasları tebliğine göre bina kısa kenar ölçülerinin asgari 1.5 katı olarak belirlenmesi gereken sondaj derinliklerinin (temel alt kotundan itibaren) yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

- Tahribatlı ve tahribatsız donatı tespit çalışmasının kapsamlı bilgi düzeyine göre gerçekleştirildiği belirtilmesine karşın kat kirişleri için bu tespitlerin TBDY 2018 15.5.2’ye uygun şekilde yapılmadığı, hesapların yalnız minimum donatı oranı üzerinden gerçekleştirildiği görülmektedir.

- Yapım yılları ve malzeme koşulları farklı olan blokların performans ve güçlendirme değerlendirmesinin ayrı şekilde yapıldıktan sonra tüm bina için genel bir kanaatin oluşturulmasının daha rasyonel bir yaklaşım olacağı görülmektedir.

- Dikkat çeken diğer bazı diğer genel hususlar ise; tek katlı bloklarda 1 sn üzerinde doğal titreşim periyodunun hesaplanmış olması, 11 numaralı blokta (Şekil 2.25) dairesel gözüken kolon geometrisinin Şekil 6.11’de dikdörtgen kesit olarak tanımlanması, bazı bloklarda bodrum kat bulunmasına karşın taşıyıcı sistem modellemesinde bu durumun dikkate alınmaması, toplam on bir bloktan oluşan yapının çeşitli dönemlerde tamamlanmasına karşın ekonomik ömür değerlendirmelerinin yapının tamamı için 55 yıl üzerinden düşünülmesi, yapılan saha çalışmalarını gösterecek nitelikte taşıyıcı sistem ve mimari rölövelerinin sunulmamış olması şeklinde özetlenebilir.